蓝牙串口透传协议

说明书

V1.0

版本记录

| 版本号 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023-7-27 | 王海龙 | 初始版本 |

目录

1. UART协议	1

1.1. 包格式	1

1.2. CMD命令	2

1.2.1. PT_CMD_SET_BLE_ADDR	3

1.2.2. PT_CMD_SET_VISIBILITY	3

1.2.3. PT_CMD_SET_BLE_NAME	3

1.2.4. PT_CMD_SEND_BLE_DATA	3

1.2.5. PT_CMD_STATUS_REQUEST	4

1.2.6. PT_CMD_SET_UART_FLOW	4

1.2.7. PT_CMD_SET_UART_BAUD	4

1.2.8. PT_CMD_VERSION_REQUEST	4

1.2.9. PT_CMD_BLE_DISCONNECT	5

1.2.10. PT_CMD_SET_ADV_DATA	5

1.2.11. PT_CMD_POWER_REQ	5

1.2.12. PT_CMD_POWER_SET	5

1.2.13. PT_CMD_CONFIRM_GKEY	6

1.2.14. PT_CMD_PASSKEY_ENTRY	6

1.2.15. PT_CMD_SET_GPIO	6

1.2.16. PT_CMD_READ_GPIO	6

1.2.17. PT_CMD_LE_SET_PAIRING	7

1.2.18. PT_CMD_LE_SET_ADV_DATA	8

1.2.19. PT_CMD_LE_SET_SCAN_DATA	8

1.2.20. PT_CMD_LE_SEND_CONN_UPDATE_REQ	8

1.2.21. PT_CMD_LE_SET_ADV_PARM	8

1.2.22. PT_CMD_LE_START_PAIRING	9

1.2.23. PT_CMD_SET_WAKE_GPIO	9

1.2.24. PT_CMD_SET_TX_POWER	9

1.2.25. PT_CMD_LE_CONFIRM_GKEY	10

1.2.26. PT_CMD_REJECT_JUSTWORK	10

1.2.27. PT_CMD_RESET_CHIP_REQ	10

1.2.28. PT_CMD_LE_SET_FIXED_PASSKEY	10

1.2.29. PT_CMD_DELETE_CUSTOMIZE_SERVICE	10

1.2.30. PT_CMD_ADD_SERVICE_UUID	11

1.2.31. PT_CMD_ADD_CHARACTERISTIC_UUID	11

1.3. EVENT事件	12

1.3.1. PT_EVENT_LE_CONN_REP	12

1.3.2. PT_EVENT_LE_DIS_REP	12

1.3.3. PT_EVENT_CMD_RES	12

1.3.4. PT_EVENT_LE_DATA_REP	13

1.3.5. PT_EVENT_STANDBY_REP	13

1.3.6. PT_EVENT_STATUS_RES	13

1.3.7. PT_EVENT_NVRAM_REP	13

1.3.8. PT_EVENT_INVALID_PACKET	14

1.3.9. PT_EVENT_GKEY	14

1.3.10. PT_EVENT_LE_TK	14

1.3.11. PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE	14

1.3.12. PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE	15

1.3.13. PT_EVENT_LE_GKEY	15

1.3.14. PT_EVENT_GET_PASSKEY	15

1.3.15. PT_EVENT_UUID_HANDLE	15

2. BLE Attribute List	16

UART协议

蓝牙透传的UART通信协议，格式类似于蓝牙标准HCI协议。

- MCU发送给模块的包称为CMD(命令)，MCU通过发送CMD来完成配置蓝牙、控制蓝牙连接、发送数据等操作。

- 模块发送给MCU的包称为EVENT(事件)，模块通过发送EVENT来完成通知蓝牙状态变化、上报数据等操作。

- 模块接收到每个CMD后都会回复一个与之对应的EVENT作为回应(通常为PT_EVENT_CMD_RES)。此机制应作为软件流控机制处理。即，MCU发送CMD后应等待一个与之对应的EVENT，收到此EVENT后再发送新的CMD。

- 模块上电/复位初始化完成后会发送PT_EVENT_I_AM_READY来通知MCU自己已经准备好可以开始工作。MCU需要收到此EVENT后方可发送第一个CMD。

- HCI包为小端传输，即低字节先传输。

- UART 默认设置(波特率:115200--数据位:8--停止位:1--校验位:无--流控:无)

- UART 默认引脚(TX:PA06，RX:PA07)

包格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte(length+3) |
| --- | --- | --- | --- |
| PacketType | Opcode | Length | Payload |
| 包类型 | 操作码 | 内容长度 | 内容 |

HCI包结构如上表所示，

- PacketType：包类型，0x01表示CMD，0x02表示Event；

- Opcode：操作码，指示不同CMD和Event指令。具体含义参见2.1~2.2；

- Length：内容长度。

- Payload：包内容。

CMD命令

CMD是MCU发送给蓝牙模块的指令，用于配置蓝牙模块、控制蓝牙连接和发送数据等。模块接收到每个CMD后都会回复一个与之对应的EVENT作为回应(通常为HCI_EVENT_CMD_RESPONSE)。此机制应作为软件流控机制处理。即，MCU发送CMD后应等待一个与之对应的EVENT，收到此EVENT后再发送新的CMD。所有CMD汇总如下：

| CMD命令名称 | Opcode操作码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PT_CMD_SET_BLE_ADDR | 0x01 | 设置BLE地址 |
| PT_CMD_SET_VISIBILITY | 0x02 | 设置可发现和广播 |
| PT_CMD_SET_BLE_NAME | 0x04 | 设置BLE名称 |
| PT_CMD_SEND_BLE_DATA | 0x09 | 发送BLE数据 |
| PT_CMD_STATUS_REQUEST | 0x0B | 请求蓝牙状态 |
| PT_CMD_SET_UART_FLOW | 0x0E | 设置UART流控 |
| PT_CMD_SET_UART_BAUD | 0x0F | 设置UART波特率 |
| PT_CMD_VERSION_REQUEST | 0x10 | 查询模块固件版本 |
| PT_CMD_BLE_DISCONNECT | 0x12 | 断开BLE连接 |
| PT_CMD__SET_ADV_DATA | 0x2A | 设置ADV数据 |
| PT_CMD_POWER_REQ | 0x2B | 查询模块电源电压 |
| PT_CMD_POWER_SET | 0x2C | 读取电源电压功能开关 |
| PT_CMD_PASSKEY_ENTRY | *0x30 | 输入Passkey |
| PT_CMD_SET_GPIO | 0x31 | 初始化gpio |
| PT_CMD_READ_GPIO | 0x32 | 读取gpio状态 |
| PT_CMD_LE_SET_PAIRING | *0x33 | 设置配对模式 |
| PT_CMD_LE_SET_ADV_DATA | 0x34 | 设置adv数据 |
| PT_CMD_LE_SET_SCAN_DATA | 0x35 | 设置scan数据 |
| PT_CMD_LE_SEND_CONN_UPDATE_REQ | *0x36 | 更新连接参数 |
| PT_CMD_LE_SET_ADV_PARM | *0x37 | 设置广播参数 |
| PT_CMD_LE_START_PAIRING | *0x38 | 开始配对 |
| PT_CMD_SET_WAKE_GPIO | 0x40 | 设置唤醒IO |
| PT_CMD_SET_TX_POWER | *0x42 | 设置发射功率 |
| PT_CMD_LE_CONFIRM_GKEY | *0x48 | NumericComparison配对方式中对密钥的比较 |
| PT_CMD_REJECT_JUSTWORK | *0x49 | 拒绝justwork配对方式(pci认证时候使用) |
| PT_CMD_RESET_CHIP_REQ | 0x51 | 复位芯片 |
| PT_CMD_LE_SET_FIXED_PASSKEY | *0x61 | 设置固定的passkey |
| PT_CMD_DELETE_CUSTOMIZE_SERVICE | *0x76 | 删除BLE非系统服务及特征 |
| PT_CMD_ADD_SERVICE_UUID | *0x77 | 增加BLE自定义服务 |
| PT_CMD_ADD_CHARACTERISTIC_UUID | *0x78 | 增加BLE自定义特征 |

注：*Opcode，指令更新中。

PT_CMD_SET_BLE_ADDR

PT_CMD_SET_BLE_ADDR用于设置BLE设备地址，操作码0x01。模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x01 |
| Length | Byte2 | 0x06 |
| Payload | Byte3~Byte8 | BLE设备地址(小端格式) |

PT_CMD_SET_VISIBILITY

PT_CMD_SET_VISIBILITY用于设置蓝牙的可发现和广播状态，操作码0x02。Payload中Bit2表示BLE可发现，BLE在可发现状态下可以被搜索和连接，同时会发送ADV广播包。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x02 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | Bit2:BLE可发现(ADV广播)； |

PT_CMD_SET_BLE_NAME

PT_CMD_SET_BLE_NAME用于设置BLE的蓝牙设备名称，操作码为0x04。命令长度根据蓝牙设备名称长度而定，最大长度为24byte。蓝牙设备名称是以ASCII编码的字符串。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x04 |
| Length | Byte2 | 0x01~0x18 |
| Payload | Byte3~Byte(Length+3) | 蓝牙设备名称 |

PT_CMD_SEND_BLE_DATA

PT_CMD_SEND_BLE_DATA用于发送BLE数据(GATT协议)，操作码为0x09。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x09 |
| Length | Byte2 | 0x01~0xFF |
| Payload | Byte3~Byte4 | AttributeHandle，默认0x1E 0x00 |
|  | Byte5~Byte(Length+3) | BLE数据(GATT协议) |

PT_CMD_STATUS_REQUEST

PT_CMD_STATUS_REQUEST用于请求蓝牙状态，操作码为0x0B。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_STATUS_RESPONSE，回复内容请参考10.3.11。命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x0B |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_SET_UART_FLOW

PT_CMD_SET_UART_FLOW用于设置UART流控，操作码为0x0E。0x00为关闭UART流控，0x01为开启UART流控。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x0E |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 0x00:关闭UART流控 0x01:开启UART流控 |

PT_CMD_SET_UART_BAUD

PT_CMD_SET_UART_BAUD用于设置UART波特率，操作码为0x0F。UART波特率默认为115200，最大1Mbps。设置波特率时将波特率数字用ASCII编码字符串输入。例如：设置921600波特率，完整的包为“010F06393231363030”。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。此回复将基于新波特率发送。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x0F |
| Length | Byte2 | 0x01~0x07 |
| Payload | Byte3 | 波特率(ASCII编码字符串) |

PT_CMD_VERSION_REQUEST

PT_CMD_VERSION_REQUEST用于查询模块固件版本，操作码为0x10。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x02，回复内容为固件版本号：1~65535。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x10 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_BLE_DISCONNECT

PT_CMD_BLE_DISCONNECT用于断开BLE连接，操作码为0x12。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x12 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_SET_ADV_DATA

PT_CMD_SET_ADV_DATA用于设置BLEADVDATA。当ADVData长度大于31字节时，模块会将超出部分(按照ADVData格式)放置在ScanRespData中。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x2A |
| Length | Byte2 | 0x01~0x3E |
| Payload | Byte3~Byte(Length-3) | ADVData |

PT_CMD_POWER_REQ

PT_CMD_POWER_REQ用于查询模块电源电压，操作码为0x2b。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x02，回复内容为2个的byte的电压值。2个byte为定点数，第一个byte为电压值的整数部分，第

二个byte为电压值的小数部分，2个byte都为十六进制。例0322位3.34V。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x2B |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_POWER_SET

PT_CMD_POWER_SET用于设置模块读取电源电压功能开关，操作码为0x2c。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x2C |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 0x00:关闭电压检测 0x01:开启电压检测 |

PT_CMD_CONFIRM_GKEY

PT_CMD_CONFIRM_GKEY用于NumericComparison配对方式中对密钥的比较，收到PT_EVENT_GKEY事件后返回。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x28 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 0x00:密钥匹配 0x01:密钥不匹配 |

PT_CMD_PASSKEY_ENTRY

PT_CMD_PASSKEY_ENTRY用于输入passkey，操作码为0x30。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x30 |
| Length | Byte2 | 0x04 |
| Payload | Byte3~Byte6 | PasskeyData |

PT_CMD_SET_GPIO

PT_CMD_SET_GPIO用于设置GPIO，但并不是每个GPIO都可设，要根据实际电路图。模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES,huifu内容长度为0x00。操作码为0x31。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x31 |
| Length | Byte2 | 0x03 |
| Payload | Byte3 | Byte3表示输出\输入，00为输入，01为输出；Byte4表示GPIO号； Byte5，如果是输出的话，00代表输出低电平，01表示输出高电平，如果是输入的话，01表示下拉，00表示上拉； |

PT_CMD_READ_GPIO

PT_CMD_READ_GPIO用于读取GPIO设置。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x02，

后接高低电平指示，0100表示高电平，0000表示低电平。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x32 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | Byte3：表示GPIO号； |

PT_CMD_LE_SET_PAIRING

PT_CMD_LE_SET_PAIRING设置BLE配对模式，模式说明如下表。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x33 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 0x00LE_PAIRING_NONE:不加密 0x01LE_PAIRING_JUSTWORK：加密，用户不需要操作，NOMITM。 0x02LE_PAIRING_PASSKEY：需要手机输 入验证码并确认，支持MITM。 0x81LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_JUSTWORK:具有SC属性的加密，用户不需要操作，NOMITM 0x82LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_NUMERIC:具有SC属性数字比对的配对模式，手机和设备显示确认码，用户确认是否相同。 0x83LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_PASSKEY:具有SC属性的配对模式，需要手机输入验证码并确认，支持MITM。 默认：0x00不加密 |

加密相关返回的EVENT：

1.LE_PAIRING_JUSTWORK：先返回PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE通知MCU配对状态，再返回PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE通知MCU加密状态，最后再返回配对成功PT_EVENT_NVRAM_REP，包含配对信息。

2.LE_PAIRING_PASSKEY：先返回PT_EVENT_LE_TK，包含输入passkey信息，然后返回PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE通知MCU配对状态，再返回PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE通知MCU加密状态，配对成功后返回

PT_EVENT_NVRAM_REP，包含配对信息。3.LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_JUSTWORK:先返回PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE通知MCU配对状态，再返回PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE通知MCU加密状态，最后再返回配对成功PT_EVENT_NVRAM_REP，包含配对信息。

4.LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_NUMERICBLE4.2加密，为数字比较方式，手机和设备显示确认码，用户确认是否相同。

5.LE_PAIRING_SECURE_CONNECT_PASSKEY：先返回PT_EVENT_LE_TK，包含输入passkey信息，然后返回PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE通知MCU配对状态，再返回PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE通知MCU加密状态，配对成功后返回PT_EVENT_NVRAM_REP，包含配对信息。

PT_CMD_LE_SET_ADV_DATA

PT_CMD_LE_SET_ADV_DATA用于设置BLEADVDATA。ADVData长度为31。

ADVData可能包含BLE名字，PT_CMD_SET_BLE_NAME会自动更新ADVData，所以ADVData要在设置BLE名字之后设置。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x34 |
| Length | Byte2 | 0x1f |
| Payload | Byte3~Byte(Length-3) | Advdata数据 |

PT_CMD_LE_SET_SCAN_DATA

PT_CMD_LE_SET_SCAN_DATA用于设置ScanData，ScanData长度为31。

ScanData可能包含BLE名字，PT_CMD_SET_BLE_NAME会自动更新Scan Data，所以ScanData要在设置BLE名字之后设置。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x35 |
| Length | Byte2 | Length<0x20 |
| Payload | Byte3~Byte(Length-3) | scandata数据 |

PT_CMD_LE_SEND_CONN_UPDATE_REQ

PT_CMD_LE_SEND_CONN_UPDATE_REQ用于设置CONNECTION PARAMETER UP DATE REQUEST数据并发送。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x36 |
| Length | Byte2 | 0x08 |
| Payload | Byte3~Byte4 | intervalmin：(最小单位1.25ms) |
|  | Byte5~Byte6 | Leintervalmax(最小单位1.25ms) |
|  | Byte7~Byte8 | Slavelatency(最大忽略30个包) |
|  | Byte9~Byte10 | Timeout(最小单位10ms) |

PT_CMD_LE_SET_ADV_PARM

PT_CMD_LE_SET_ADV_PARM用于设置ADVR的间隔和持续的时间，操作码为0x37。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x37 |
| Length | Byte2 | 0x02 |
| Payload | Byte3~Byte4 | ADV间隔(时间单位0.625ms) |

PT_CMD_LE_START_PAIRING

PT_CMD_LE_START_PAIRING用于开始配对，操作码为0x38。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x38 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_SET_WAKE_GPIO

PT_CMD_SET_WAKE_GPIO用于在发送UART数据前唤醒上位机的GPIO设置。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x40 |
| Length | Byte2 | 0x05 |
| Payload | Byte3 | Bit[0:6]:GPIO编号 Bit7：1：输出高唤醒；0：输出低唤醒 |
|  | Byte4~Byte7 | IO唤醒后延时指定时间后发送数据，单 位us |

PT_CMD_SET_TX_POWER

PT_CMD_SET_TX_POWER用于设置发射功率，操作码为0x42。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x42 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte4 | 发射功率 |

PT_CMD_LE_CONFIRM_GKEY

PT_CMD_LE_CONFIRM_GKEY用于Numeric Comparison配对方式中对密钥的比较，收到PT_EVENT_GKEY事件后返回。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x48 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte4 | 0x00:密钥匹配 0x01:密钥不匹配 |

PT_CMD_REJECT_JUSTWORK

PT_CMD_REJECT_JUSTWORK用于设置拒绝justwork配对方式(用于pci认证)，操作码为0x49。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x49 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte4 | 0x00:关闭拒绝justwork 0x01:打开拒绝justwork |

PT_CMD_RESET_CHIP_REQ

PT_CMD_RESET_CHIP_REQ用于复位芯片，操作码为0x51。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x51 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_LE_SET_FIXED_PASSKEY

PT_CMD_LE_SET_FIXED_PASSKEY用于设置passkey，操作码为0x61。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x61 |
| Length | Byte2 | 0x05 |
| Payload | Byte3 | 0x00:随机passkey 0x01:自定义passkey |
|  | Byte4~Byte7 | Passkey |

PT_CMD_DELETE_CUSTOMIZE_SERVICE

PT_CMD_DELETE_CUSTOMIZE_SERVICE用于删除非系统服务及特征，操作码为0x76。

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x76 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_CMD_ADD_SERVICE_UUID

PT_CMD_ADD_CUSTOMIZE_SERVICE用于增加服务及特征，操作码为0x77。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_CMD_RES，回复内容长度为0x00。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x77 |
| Length | Byte2 | 0x02 |
| Payload | Byte3~Byte4 | ServiceUUID(小端模式) |

PT_CMD_ADD_CHARACTERISTIC_UUID

PT_CMD_DELETE_CUSTOMIZE_SERVICE用于删除非系统服务及特征，操作码为0x76。

模块收到此命令后会回复PT_EVENT_UUID_HANDLE，回复内容长度0x02。

命令格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| CMD | Byte0 | 0x01 |
| Opcode | Byte1 | 0x78 |
| Length | Byte2 | 0x04~0xXX |
| Payload | Byte3 | 特征值属性 0x01:Broadcast 0x02:Read 0x04:WriteWithoutResponse 0x08:Write 0x10:Notify 0x20:Indicate 0x40:AuthenticatedSignedWrites 0x80:ExtendedProperties |
|  | Byte4-byte5 | 特征值UUID(小端模式) |
|  | Byte6 | Read特征时，需要read返回的数据长度(其他特征值需要设置为1) |
|  | Byte7~byte | Read特征时，返回的数据(大端模式) |

EVENT事件

模块发送给MCU的包称为EVENT(事件)，模块通过发送EVENT来完成通知蓝牙状态变化、上报数据等操作。所有EVENT汇总如下：

| EVENT事件名称 | Opcode操作码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PT_EVENT_LE_CONN_REP | 0x02 | BLE连接建立 |
| PT_EVENT_LE_DIS_REP | 0x05 | BLE连接断开 |
| PT_EVENT_CMD_RES | 0x06 | 命令已完成 |
| PT_EVENT_LE_DATA_REP | 0x08 | 接收到BLE数据 |
| PT_EVENT_STANDBY_REP | 0x09 | 模块准备好 |
| PT_EVENT_STATUS_RES | 0x0A | 状态回复 |
| PT_EVENT_INVALID_PACKET | 0x0F | PT包格式错误 |
| PT_EVENT_GKEY | *0x0E | 发送NumericComparison产生的密钥 |
| PT_EVENT_INVALID_PACKET | 0x0F | 通知MCU发出的包格式错误 |
| PT_EVENT_GET_PASSKEY | *0x10 | 发送passkey的值到MCU |
| PT_EVENT_LE_TK | *0x11 | PASSKEY配对方式中通知MCU返回密钥 |
| PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE | *0x14 | 通知MCUBle的配对状态 |
| PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE | *0x15 | 通知MCU当前加密状态 |
| PT_EVENT_UUID_HANDLE | 0x29 | 通知MCU新设置的uuid对应的handle |

注：*Opcode，指令更新中。

PT_EVENT_LE_CONN_REP

PT_EVENT_LE_CONN_REP表示BLE连接已经建立。操作码为0x02。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x02 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_EVENT_LE_DIS_REP

PT_EVENT_LE_DIS_REP表示BLE连接已经断开。操作码为0x05。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x05 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_EVENT_CMD_RES

模块完成每一条命令后都会回复事件PT_EVENT_CMD_RES，操作码为0x06。此事件的Byte3是命令操作码，用来指示完成了什么命令；Byte4是命令完成状态，用来指示命令是否成功完成；从Byte5开始是长度可变的回复内容，回复内容格式参见对应的命令描述。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x06 |
| Length | Byte2 | ResponseContentlength+2 |
| Payload | Byte3 | 完成命令操作码 |
| Payload | Byte4 | 命令完成状态： 0x00成功 0x01失败 |
|  | Byte5~Byte(Length+3) | 回复内容，因命令不同而有差异。 |

PT_EVENT_LE_DATA_REP

模块接收到BLE数据(GATT协议)后会通过此事件发送给MCU，操作码0x08。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x08 |
| Length | Byte2 | 0x01~0xFF |
| Payload | Byte3~Byte4 | AttributeHandle |
|  | Byte5~Byte(Length+3) | BLE数据 |

PT_EVENT_STANDBY_REP

模块上电/复位初始化完成后会发送PT_EVENT_I_AM_READY来通知MCU自己已经准备好可以开始工作。MCU需要收到此EVENT后方可发送第一个CMD。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x09 |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_EVENT_STATUS_RES

PT_EVENT_STATUS_RES用于回复PT_CMD_STAUS_REQUEST。操作码为0x0A。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x0A |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 模块状态： bit2:BLE可发现(ADV)； bit5:BLE已连接； |

PT_EVENT_NVRAM_REP

模块需要将NVRAM数据保存至MCU时会发送PT_EVENT_NVRAM_REP事件给MCU。操作码0x0D。关于NVRAM的作用和工作原理，请参考PT_CMD_SET_NVRAM。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x0D |
| Length | Byte2 | 0x170 |
| Payload | Byte3~Byte173 | NVRAM数据(34*5) |

PT_EVENT_INVALID_PACKET

模块收到无法处理的指令时会发送PT_EVENT_UART_EXCEPTION。通常由主机发送PT包格式错误引起，发出此EVENT后模块会主动ASSERT，此时需将模块复位或重新上电。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x0F |
| Length | Byte2 | 0x00 |

PT_EVENT_GKEY

在NumericComparison配对方式中会产生密钥，需要和配对另一方比较，MCU比较后需要返回PT_EVENT_GKEY。操作码0x0E。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x0E |
| Length | Byte2 | 0x04 |
| Payload | Byte3~Byte7 | 4个字节16进制的密钥 |

PT_EVENT_LE_TK

在BLEPASSKEY配对方式中，需要对TK值进行校验，在手机上输入对应的TK值进行配对。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x11 |
| Length | Byte2 | 0x04 |
| Payload | Byte3~Byte6 | TK数据 |

PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE

在蓝牙发起配对的时候，模块会向MCU发送事件PT_EVENT_LE_PAIRING_STATE。具体格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x14 |
| Length | Byte2 | 0x02 |
| Payload | Byte3~Byte4 | 0x0080:BLEpairingsuccess 0x0180:BLEpairingfail |

PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE

在收到加密指令之后，模块会向MCU发送加密状态的事件PT_EVENT_LE_ENCRYPTION_STATE。具体格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x15 |
| Length | Byte2 | 0x01 |
| Payload | Byte3 | 0x00:停止加密 0x01:开始加密 |

PT_EVENT_LE_GKEY

在BLENumericComparison配对方式中会产生密钥，需要和配对另一方比较，MCU比较后需要返回PT_EVENT_LE_GKEY。操作码0x0E。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x1d |
| Length | Byte2 | 0x04 |
| Payload | Byte3~Byte6 | 4个字节16进制的密钥 |

PT_EVENT_GET_PASSKEY

在passkey配对方式中会产生passkey，需要输入passkey，MCU需要返回1.1.1

PT_EVENT_GET_PASSKEY。事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x10 |
| Length | Byte2 | 0x06 |
| Payload | Byte3~Byte6 | 6个字节10进制的passkey |

PT_EVENT_UUID_HANDLE

模块收到设置UUID相关的命名会回复这条事件，PT_CMD_ADD_SERVICE_UUID和PT_CMD_ADD_SERVICE_UUID命令会回复，回复的内容为当前UUID对应的handle，其中notify和indicate特征的handle为数据发送的handle，使能该UUID的handle需要加1事件格式如下：

| 描述 | 位置 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| EVENT | Byte0 | 0x02 |
| Opcode | Byte1 | 0x29 |
| Length | Byte2 | 0x02 |
| Payload | Byte3~Byte4 | Handle(小端模式) |

BLE Attribute List

自定义Service：

| Server | UUID | Handle |
| --- | --- | --- |
| UUID_UNKONWN_SERVICE | 0x0000FF00-F7E3-55B4-6C4C-9FD140100A16 | 0x19 |

自定义发送Characteristic：

| Characteristic | UUID | Property | Handle |
| --- | --- | --- | --- |
| UUID_CHARACTERISTIC_UPLOAD | 0x0000FF01-F7E3-55B4-6C4C-9FD140100A16 | Notify | 0x1B |

自定义接受Characteristic：

| Characteristic | UUID | Property | Handle |
| --- | --- | --- | --- |
| UUID_CHARACTERISTIC_REV1 | 0x0000FF02-F7E3-55B4-6C4C-9FD140100A16 | Write | 0x1E |
|  |  | WriteNoResp |  |