- 指令格式

指令操作通过串口发送HEX字节流，格式如下:

<cmd:1B> [params:nB]

其中，<cmd:1B>表示命令字(1 Byte)； [params:nB] 表示指令参数(n Bytes)，可以是无参数null；’<>’表示必须存在，’[]’表示可选有无。

字节顺序，MSB表示高字节在前，LSB表示低字节在前。

- 指令分类

A0 ~ A1：GAP指令

B0 ~ B3：GATT发现/读/写指令

BB    ：Profiles响应指令

- 具体指令

| 功能 | 指令 | 格式及示例 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_DISCONNECT 断开BLE连接 | A0 | null |  |
| CMD_CONNECT 发起BLE连接 | A1 | [gap_addr:7B] {.bdaddr:6B, .type:1B} eg. A1 - Connect dflt (00:1B:DC:E0:37:11 Public) A1 CC5333A101D3 01 - Connect Rand Addr | null: Connect with default Addr or gap_addr: Connect with peer .bdaddr: 6B(LSB) .type: 00 - ADDR_PUBLIC 01 - ADDR_RAND |
| CMD_GATT_EXMTU MTU更新 | B0 | null |  |
| CMD_GATT_DISC 发现GATT服务/特征 | B1 | <type:1B,shdl:2B,ehdl:2B,[ulen:1B,uuid]> type=00 - DISC_ALL_SVC: B1 00 0100 FFFF type=01 - DISC_BY_UUID_SVC: B1 01 <shdl:2B,ehdl:2B,ulen:1B,uuid:ulen> type=02 - DISC_INC_SVC: B1 02 <shdl:2B,ehdl:2B> type=03 - DISC_ALL_CHAR: B1 03 <shdl:2B,ehdl:2B> type=04 - DISC_BY_UUID_CHAR: B1 04 <shdl:2B,ehdl:2B,ulen:1B,uuid:ulen> type=05 - DISC_DESC_CHAR: B1 05 <shdl:2B,ehdl:2B> eg. B1 03 3000 4700 02 0A18 - Discover all characteristics of service UUID= '180A'O, start handle = '0030'O, end handle = '0047'O | type: 00 ~ 05 shdl: Start handle 2B(LSB) ehdl: End handle 2B(LSB) ulen: 02 - UUID16 04 - UUID32 10 - UUID128 uuid: nB(n=ulen LSB) UUID |
| CMD_GATT_READ GATT读操作 | B2 | <type:1B,other:nB> type=00 - GATT_READ: B2 00 <hdl:2B,len:1B> type=01 - GATT_READ_LONG: B2 01 <hdl:2B,len:1B, [offset:1B]> type=02 - GATT_READ_BY_UUID: B2 02 <ulen:1B,uuid, [shdl:2B,ehdl:2B]> type=03 - GATT_READ_BY_MULTI: B2 03 <cnt:1B,hdl:2B,[hdl2:2]> eg. B2 02 03 1D18 0100 FFFF - read using characteristic UUID = '181D'O handle range = '0001'O to 'FFFF'O >> | type: 00 ~ 03 hdl: att handle 2B(LSB) len: value length, 0=auto offset: long read offset ulen(bit0:have shdl,ehdl): 02 - UUID16 04 - UUID32 10 - UUID128 uuid: nB(n=ulen & 0xFE LSB) UUID |
| CMD_GATT_WRITE GATT写操作 | B3 | <type:1B,hdl:2B,other:nB> type=00 - GATT_WRITE_REQ: B3 00 <hdl:2B,data:nB> type=01 - GATT_WRITE_NO_RESP: B3 01 <hdl:2B,data:nB> type=02 - GATT_WRITE_SIGNED: B3 02 <hdl:2B,data:nB> type=03 - GATT_PRE_WRITE: B3 03 <hdl:2B,len:1B, [offset:1B]> eg. B3 02 0200 01 02 - Signed Write handle='0002'O with 2B-data '01 02' | type: 00 ~ 03 hdl: att handle 2B(LSB) data: value data len: value(00) length offset: value(00) offset |
| CMD_SESS 串口服务通知/指示 | BB | <hdl:1B,data:>=2B> eg. BB 52 01 00 - 发送串口数据 | hdl: 52 - SESS Handler(NTF & IND) data: 01 00 - SESS Data |