数据包结构

总长度：98字节

1. 帧头（2字节）

text

字节0: 0xAA (固定)

字节1: 0x55 (固定)

作用：标识数据包开始

2. 从机在线状态（3字节）

text

字节2: 从机1在线状态 (0=离线, 1=在线)

字节3: 从机2在线状态 (0=离线, 1=在线)

字节4: 从机3在线状态 (0=离线, 1=在线)

取值范围：0或1

3. 从机就绪状态（3字节）

text

字节5: 从机1就绪状态 (0=未就绪, 1=就绪)

字节6: 从机2就绪状态 (0=未就绪, 1=就绪)

字节7: 从机3就绪状态 (0=未就绪, 1=就绪)

取值范围：0或1

4. 全局矩阵数据（90字节）

text

字节8-37:  从机1的30个矩阵点 (5行×6列)

字节38-67: 从机2的30个矩阵点 (5行×6列)

字节68-97: 从机3的30个矩阵点 (5行×6列)

每个字节含义：

- 0：该点未被触发/按下

- 1：该点已被触发/按下

排列顺序：按从左到右、从上到下的顺序排列

发送频率

每500ms发送一次完整数据包

协议特点

- 无校验：当前协议没有CRC或校验和

- 定长包：总长度固定为98字节

- 纯数据：无分包、序号、时间戳等额外信息

- 简单二进制：所有数据都是0或1的布尔值