Modbus矩阵扫描系统通信协议

1. 系统概述

- 系统架构：1个主机 + 3个从机（地址：0x01, 0x02, 0x03）

- 通信方式：RS485，Modbus RTU协议

- 数据格式：8位数据位，无奇偶校验，1位停止位

- CRC校验：Modbus CRC16

2. 物理层配置

- 主机：STM32 + RS485 + RS232 + 调试串口

- 从机：STM32 + RS485 + 5×6矩阵键盘 + ADC扫描

- 地址分配：通过GPIO引脚配置从机地址

3. 协议帧格式

3.1 状态查询命令（主机→从机）

功能码：0x01

text

| 字段        | 长度 | 值        | 说明         |

|-------------|------|-----------|--------------|

| 设备地址    | 1字节| 0x01-0x03 | 从机地址     |

| 功能码      | 1字节| 0x01      | 读状态       |

| CRC16       | 2字节| -         | 低字节在前   |

总长度：4字节

3.2 状态响应（从机→主机）

功能码：0x01

text

| 字段        | 长度 | 值        | 说明               |

|-------------|------|-----------|--------------------|

| 设备地址    | 1字节| 0x01-0x03 | 从机地址           |

| 功能码      | 1字节| 0x01      | 读状态             |

| 状态        | 1字节| 0x00/0x01 | 0:未就绪, 1:就绪   |

| CRC16       | 2字节| -         | 低字节在前         |

总长度：5字节

3.3 矩阵查询命令（主机→从机）

功能码：0x03

text

| 字段        | 长度 | 值        | 说明         |

|-------------|------|-----------|--------------|

| 设备地址    | 1字节| 0x01-0x03 | 从机地址     |

| 功能码      | 1字节| 0x03      | 读矩阵数据   |

| CRC16       | 2字节| -         | 低字节在前   |

总长度：4字节

3.4 矩阵数据响应（从机→主机）

功能码：0x03

text

| 字段        | 长度 | 值        | 说明                    |

|-------------|------|-----------|-------------------------|

| 设备地址    | 1字节| 0x01-0x03 | 从机地址                |

| 功能码      | 1字节| 0x03      | 读矩阵数据              |

| 数据长度    | 1字节| 0x05      | 固定5字节               |

| 数据字节1   | 1字节| -         | 第0行压缩数据           |

| 数据字节2   | 1字节| -         | 第1行压缩数据           |

| 数据字节3   | 1字节| -         | 第2行压缩数据           |

| 数据字节4   | 1字节| -         | 第3行压缩数据           |

| 数据字节5   | 1字节| -         | 第4行压缩数据           |

| CRC16       | 2字节| -         | 低字节在前              |

总长度：10字节

4. 数据压缩格式

4.1 矩阵布局

- 每个从机：5行 × 6列 = 30个按键点

- 全局矩阵：3从机 × 30点 = 90个点

4.2 数据压缩

每行数据压缩为1字节：

text

Bit:  7   6   5   4   3   2   1   0

|未用|未用|Col5|Col4|Col3|Col2|Col1|Col0|

- 0：按键释放（高阻态）

- 1：按键按下（接地）

4.3 全局矩阵编号

text

从机1 (0x01): 点 1-30

从机2 (0x02): 点 31-60

从机3 (0x03): 点 61-90

5. 通信时序

5.1 主机状态机

text

初始化 → 状态查询轮询 → 所有从机就绪 → 矩阵数据轮询

5.2 查询间隔

- 状态查询间隔：1000ms

- 矩阵查询间隔：200ms

- 响应超时：100ms

5.3 轮询顺序

循环查询从机1→从机2→从机3

6. 主机对外输出

6.1 RS232/RS485输出格式

功能码：0x10（写多个寄存器）

text

| 字段        | 长度 | 值        | 说明               |

|-------------|------|-----------|--------------------|

| 设备地址    | 1字节| 0x10      | 主机地址           |

| 功能码      | 1字节| 0x10      | 写多个寄存器       |

| 起始地址    | 2字节| 0x0000    | 寄存器起始地址     |

| 寄存器数量  | 2字节| 0x005A    | 90个寄存器         |

| 字节数      | 1字节| 0xB4      | 180字节(90×2)     |

| 数据        | 180字节| -        | 90个点的状态数据   |

| CRC16       | 2字节| -         | 低字节在前         |

6.2 数据格式

每个点用2字节表示：

- 高字节：0x00

- 低字节：按键状态（0或1）

7. 错误处理

7.1 CRC校验失败

- 从机：丢弃帧，不响应

- 主机：记录调试信息，继续轮询

7.2 响应超时

- 主机：记录超时从机地址，继续轮询下一个从机

7.3 地址不匹配

- 从机：检查设备地址，不响应非本机地址的查询

8. 调试信息

通过调试串口输出：

- 发送/接收的查询命令

- 从机状态变化

- 超时和错误信息

- 系统启动和状态转换信息

9. 特殊说明

9.1 广播地址

- 从机支持广播地址0xFF，可同时查询所有从机

9.2 状态定义

- STATE_INIT (0)：初始化状态

- STATE_READY (1)：准备就绪状态

- STATE_WORKING (2)：工作状态

9.3 阈值设置

- THRESHOLD_LOW：100（按键按下）

- THRESHOLD_HIGH：300（按键释放）

此协议确保了主机能够可靠地轮询多个从机的矩阵键盘状态，并将整合后的数据通过标准Modbus协议对外输出。