Modbus RTU 主从通信协议规范

1. 主机询问帧格式

1.1 主机询问帧结构

text

| 地址域 | 功能码 | 起始地址 | 数据数量 | CRC16校验 |

| 1字节  | 1字节  | 2字节   | 2字节   | 2字节     |

1.2 具体帧格式

text

[从机地址] [0x03] [起始地址高] [起始地址低] [数据数量高] [数据数量低] [CRC低] [CRC高]

2. 从机响应帧格式

2.1 从机响应帧结构

text

| 地址域 | 功能码 | 数据长度 | 数据域 | CRC16校验 |

| 1字节  | 1字节  | 1字节   | N字节  | 2字节     |

2.2 具体帧格式

text

[从机地址] [0x03] [字节数] [行1数据] [行2数据] [行3数据] [行4数据] [行5数据] [CRC低] [CRC高]

3. 协议字段说明

3.1 主机询问帧

| 字段 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 1字节 | 0x01-0x03 | 目标从机设备地址 |
| 功能码 | 1字节 | 0x03 | 读取矩阵数据 |
| 起始地址 | 2字节 | 0x0000 | 固定从地址0开始读取 |
| 数据数量 | 2字节 | 0x0005 | 读取5个数据（5行） |
| CRC16 | 2字节 | 0x0000-0xFFFF | Modbus CRC16校验,低字节在前 |

3.2 从机响应帧

| 字段 | 长度 | 值域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 1字节 | 0x01-0x03 | 本机设备地址 |
| 功能码 | 1字节 | 0x03 | 读取矩阵数据 |
| 字节数 | 1字节 | 0x05 | 数据域字节数（5字节） |
| 数据域 | 5字节 | 0x00-0x3F | 每字节压缩一行6个点位状态 |
| CRC16 | 2字节 | 0x0000-0xFFFF | Modbus CRC16校验,低字节在前 |