Modbus RTU 从机通信协议规范 (V2.1)

1. 协议概述

本协议基于 Modbus RTU 标准，适用于主机与多个从机通过 485 总线进行通信。从机设备为 5×6 矩阵键盘扫描设备，支持状态查询和矩阵数据读取功能。

2. 物理层规范

- 通信接口: RS-485 半双工

- 波特率: 9600 bps (可配置)

- 数据位: 8 bits

- 停止位: 1 bit

- 校验位: 无

- 帧间隔: ≥3.5字符时间

3. 数据帧格式

3.1 通用帧结构

text

| 地址域 | 功能码 | 数据域 | CRC16校验 |

| 1字节  | 1字节  | N字节  | 2字节     |

3.2 字节顺序

- 所有多字节数据采用小端模式 (低位在前)

- CRC16 校验：低字节在前，高字节在后

4. 功能码定义

| 功能码 | 名称 | 描述 | 主机→从机 | 从机→主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 读设备状态 | 查询从机准备状态 | 4字节 | 5字节 |
| 0x03 | 读矩阵数据 | 读取矩阵按键状态 | 4字节 | 10字节 |

5. 详细命令规范

5.1 读设备状态 (0x01)

主机请求帧:

text

字节 | 字段    | 值      | 说明

-----|---------|---------|------------------

0    | 地址    | 0x01-0x03 | 从机设备地址

1    | 功能码  | 0x01    | 读设备状态

2    | CRC16低 | 0xXX    | CRC16校验低字节

3    | CRC16高 | 0xXX    | CRC16校验高字节

从机响应帧:

text

字节 | 字段    | 值      | 说明

-----|---------|---------|------------------

0    | 地址    | 0x01-0x03 | 从机设备地址

1    | 功能码  | 0x01    | 读设备状态

2    | 状态    | 0x00-0x01 | 设备状态

3    | CRC16低 | 0xXX    | CRC16校验低字节

4    | CRC16高 | 0xXX    | CRC16校验高字节

状态字定义:

- 0x00: 设备未就绪 (初始化中或故障)

- 0x01: 设备准备就绪

5.2 读矩阵数据 (0x03)

主机请求帧:

text

字节 | 字段    | 值      | 说明

-----|---------|---------|------------------

0    | 地址    | 0x01-0x03 | 从机设备地址

1    | 功能码  | 0x03    | 读矩阵数据

2    | CRC16低 | 0xXX    | CRC16校验低字节

3    | CRC16高 | 0xXX    | CRC16校验高字节

从机响应帧:

text

字节 | 字段    | 值      | 说明

-----|---------|---------|------------------

0    | 地址    | 0x01-0x03 | 从机设备地址

1    | 功能码  | 0x03    | 读矩阵数据

2    | 数据长度| 0x05    | 固定5字节数据

3    | 行1数据 | 0x00-0x3F | 第1行按键状态

4    | 行2数据 | 0x00-0x3F | 第2行按键状态

5    | 行3数据 | 0x00-0x3F | 第3行按键状态

6    | 行4数据 | 0x00-0x3F | 第4行按键状态

7    | 行5数据 | 0x00-0x3F | 第5行按键状态

8    | CRC16低 | 0xXX    | CRC16校验低字节

9    | CRC16高 | 0xXX    | CRC16校验高字节

5.3 数据压缩格式

单行数据压缩:

text

位序:   bit7  bit6  bit5  bit4  bit3  bit2  bit1  bit0

对应列:  未用  未用  列6   列5   列4   列3   列2   列1

状态:    0     0     1/0   1/0   1/0   1/0   1/0   1/0

状态定义:

- 1: 按键按下 (ADC值 < 阈值低)

- 0: 按键释放 (ADC值 > 阈值高)

6. 设备地址分配

| PB12 状态 | PB13 状态 | 设备地址 |
| --- | --- | --- |
| 低 (0) | 低 (0) | 0x01 |
| 高 (1) | 高 (1) | 0x02 |
| 高 (1) | 低 (0) | 0x03 |

7. CRC16 校验算法

采用标准 Modbus CRC16 算法，多项式: 0x8005 (正常顺序), 0xA001 (反转顺序)